| Canna Africana XL Art. P032 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensioni Tegola | Mm 800 x 750 x 25 |  |
| Dimensioni Topcone | Ø mm 650 – 850 – 1000 |  |
| Caratteristiche | Presenta n. 6 clips per l’ancoraggio su tondino Ø mm 8 |  |
| Kg | 7 |  |
| Punti di forza | Resistente al vento – Rapporto prezzo/durata buono – prodotto naturale |  |
| Sistema di ancoraggio | La tegola viene fissata con le clips su appositi tondini o in alternativa con viti/chiodi su magatelli di legno (non cambia il sormonto della tegola. Il topcone viene fissato con due lacci già saldati al Caucciù rinforzato. |  |
| Sormonto opzioni |  |  |
| 1) sormonto massimo mm 600, per ridurre la quantità di materiale e quindi i costi; rende la tegola meno compatta ma pur sempre coprente nelle superfici lineari; “tiene” meno l’acqua |  |  |
| 2) sormonto consigliato mm 450; ottimizza le qualità della tegola di canna africana, rendendo la copertura coprente e resistente alle intemperie; non è impermeabile e risulta essere più rada della tegola standard CA |  |  |